- 1.1 Produktidentifikator Kun for industriell og profesjonell bruk.

- Handelsnavn: Motorlakk for europeiske biler – FROP800 – alle farger

- UFI: PPF2-V00U-T00H-35WJ

- 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Overflatebelegg

- Påføring av stoffet/blandingen

Overflatebelegg Syntetisk topplakk

- 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

- Leverandør:

- Kraemer AS

Adresse:
Traaholtvegen 8
Slevollen Industriområde
3949 Porsgrunn

TEL: +47 35 51 52 20

E-POST: post@gasolin.no

- Ytterligere informasjon kan fås fra: www.hmgpaint.com

- 1.4 Nødtelefonnummer: +47 22 59 13 00

Utskriftsdato 24.11.2025

Sikkerhetsdatablad

i henhold til UK REACH

Versjonsnummer: 1.28

Side 1/10

Revisjon: 07.11.2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 2: Identifisering av farer

*

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

- Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3	H226 Brannfarlig væske og damp.

Skin Sens. 1	H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon. STOT SE 3	H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT RE 2	H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Akvatisk kronisk 2 H411 Giftig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.

- 2.2 Merkeelementer

- Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til GB CLP-forskriften.

- Farepiktogrammer

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

- Signalord Advarsel

- Farebestemmende komponenter i merkingen:

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater Hydrokarboner, C9-12, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, aromater (2-25 %) 4-isopropenyl-1-metylsykloksean

koboltbis(2-etylheksanoat) ftalinsyreanhydrid

(Forts. på side 2)

GB

- 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger

- Beskrivelse: Blanding av stoffene oppført nedenfor med ufarlige tilsetninger.

(Fortsettelse på side 3)

GB

- Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp. H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H411 Giftig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Forsiktighetsregler

P210	Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.

P241	Bruk eksplosjonssikkert [elektrisk/ventilasjons-/belysnings]utstyr. P260	Ikke pust inn støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Ta straks av deg alle forurensede klær. Skyll huden med vann [eller dusj].

P405	Oppbevares innelåst.

P501	Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

- 2.3 Andre farer

- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke aktuelt.

- vPvB: Ikke aktuelt.

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

| · Farlige komponenter: |  |  |
| --- | --- | --- |
| EC-nummer: 919-857-5 | Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, <2 % aromatiske forbindelser | >25-≤50 % |
|  | ~8 Flam. Liq. 3, H226 ~ Asp. Tox. 1, H304 !~ STOT SE 3, H336 |  |
| EC-nummer: 919-446-0 Reg.nr.: 01-2119458049-33-xxxx | Hydrokarboner, C9-12, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, aromatiske forbindelser (2-25 %) | >2,5-≤10 % |
|  | 8~ Flam. Liq. 3, H226 ~ STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304 ~ Akvatisk kronisk 2, H411 !~ STOT SE 3, H336 |  |
| EC-nummer: 918-668-5 Reg.nr.: 01-2119455851-35-xxxx | Hydrokarboner, C9, aromater | >2,5-≤10 % |
|  | 8~ Flam. Liq. 3, H226 ~ Asp. Tox. 1, H304 ~ Aquatic Chronic 2, H411 ~! STOT SE 3, H335-H336 |  |
| CAS: 138-86-3 EINECS: 205-341-0 Reg.nr.: 01-2120766421-57-0000 | 4-isopropenyl-1-metylsykloksean | >1-≤2,5 % |
|  | ~8 Flam. Liq. 3, H226 ~ Asp. Tox. 1, H304 ~ Akutt akvatisk 1, H400; Kronisk akvatisk 1, H410 ~! Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 |  |

· Tilleggsinformasjon: For ordlyden i de oppførte faresetningene, se avsnitt 16.

- 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell informasjon: Fjern umiddelbart klær som er tilsmusset av produktet.

- Etter innånding:

Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Ved bevisstløshet skal pasienten legges i stabilt sideleie for transport. Sørg for frisk luft; kontakt lege ved plager.

- Etter hudkontakt:

Vask umiddelbart med vann og såpe og skyll grundig. Fjern forurenset klær.

- Etter øyekontakt: Skyll det åpne øyet i flere minutter under rennende vann.

- Etter svelging:

Ikke fremkall oppkast; tilkall medisinsk hjelp umiddelbart og vis sikkerhetsdatabladet eller etiketten.

- 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

- 4.3 Angivelse av nødvendig øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesiell behandling Behandle symptomatisk.

- 5.1 Slukkemidler

- Egnede slukkemidler:

CO2, pulver eller vannspray. Bekjemp større branner med vannspray eller alkoholbestandig skum.

- Brannslukningsmidler som er uegnet av sikkerhetsmessige årsaker: Vann med full stråle

- 5.2 Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

Under oppvarming eller i tilfelle brann dannes giftige gasser.

- 5.3 Råd til brannmannskaper

- Verneutstyr: Bruk åndedrettsvern.

- 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Bruk åndedrettsvern.

Bruk verneutstyr. Hold ubeskyttede personer unna.

- 6.2 Miljømessige forholdsregler:

Ikke la produktet komme i kontakt med avløpssystemet eller vannveier.

| CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | Xylen (blanding) | >1-≤2,5 % |
| --- | --- | --- |
|  | 8~ Flam. Liq. 3, H226 ~ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 ~! Akutt giftig 4, H312; Akutt giftig 4, H332; Hudirritasjon 2, H315; Øyeirritasjon 2, H319; STOT SE 3, H335 Akvatisk kronisk 3, H412 |  |
| CAS: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 Reg.nr.: 01-2119457017-41 | ftalinsyreanhydrid | ≤1 |
|  | ~ Resp. Sens. 1, H334 ~ Øyeskade 1, H318 !~ Akutt toks. 4, H302; Hudirrit. 2, H315; Hudsens. 1, H317; STOT SE 3, H335 |  |
| CAS: 136-52-7 EINECS: 205-250-6 Reg.nr.: 01-2119524678-29 | koboltbis(2-etylheksanoat) | ≤1 |
|  | ~ Repr. 1A, H360Fd ~ Akutt akvatisk 1, H400 !~ Øyeirritasjon 2, H319; Hudsensibilisering 1A, H317 Akvatisk kronisk 3, H412 |  |
| CAS: 22464-99-9 EINECS: 245-018-1 Reg.nr.: 01-2119979088-21 | 2-etylheksansyre, zirkoniumsalt | ≤1 |
|  | ~ Repr. 2, H361d !~ Hudirritasjon 2, H315; Øyeirritasjon 2, H319 |  |

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

Forhindre at stoffet siver ut i avløpssystemet, arbeidsgroper og kjellere.

Informer relevante myndigheter ved lekkasje til vassdrag eller avløpssystem. Ikke la produktet komme i kontakt med kloakk/overflatevann eller grunnvann.

- 6.3 Metoder og materiale for oppsamling og rengjøring:

Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindere, universalbindere, sagflis). Kast forurenset materiale som avfall i henhold til avsnitt 13.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

- 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Hold beholderne tett lukket.

Sørg for god ventilasjon/avtrekk på arbeidsplassen. Forhindre dannelse av aerosoler.

Hygienetiltak:

Vask hendene før pauser og ved arbeidsdagens slutt.

- Informasjon om brann- og eksplosjonsbeskyttelse:

Hold antennelseskilder unna - Ikke røyk. Beskytt mot elektrostatisk ladning.

Ha åndedrettsvern tilgjengelig.

- 7.2 Forhold for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter

- Oppbevaring:

- Krav som må oppfylles av lagerrom og beholdere:

Materialer som rengjøringskluter, papirservietter og verneklær som er forurenset med produktet, kan selvantennes noen timer senere. For å unngå brannfare bør alt forurenset materiale [oppbevares i spesialbygde beholdere eller i metallbeholdere med tettsittende, selvlukkende lokk] eller [legges flatt i ett lag for å tørke] eller [plasseres i en metallbeholder fylt med vann] eller [vaskes godt med varmt såpevann før avhending]. Forurenset materiale bør fjernes fra arbeidsplassen ved slutten av hver arbeidsdag og oppbevares utendørs.

- Informasjon om lagring i ett felles lager: Ikke nødvendig.

- Ytterligere informasjon om lagringsforhold:

Oppbevar beholderen tett lukket og på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra varme.

- 7.3 Spesifikk sluttbruk Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

- 8.1 Kontrollparametere

- Ytterligere informasjon om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere data; se seksjon 7.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

| · Ingredienser med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen: |  |
| --- | --- |
| Hydrokarboner, C9, aromater |  |
| OEL | Langtidsverdi: 100 mg/m³ |
| 1330-20-7 Xylen (blanding) |  |
| WEL | Kortsiktig verdi: 441 mg/m³, 100 ppm Langtidsverdi: 220 mg/m³, 50 ppm Sk; BMGV |
| 85-44-9 Ftalinsyreanhydrid |  |
| WEL | Kortsiktig verdi: 12 mg/m³ Langtidsverdi: 4 mg/m³ Sen |

- Tilleggsinformasjon: Listene som var gyldige under utarbeidelsen ble brukt som grunnlag.

- 8.2 Eksponeringskontroll

- Personlig verneutstyr:

- Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:

Holdes borte fra matvarer, drikkevarer og fôr. Fjern umiddelbart all tilsmusset og forurenset bekledning. Vask hendene før pauser og ved arbeidsdagens slutt.

Oppbevar verneklær separat.

- Åndedrettsvern: Bruk åndedrettsvern ved sprøyting av produktet.

- Håndbeskyttelse:

Når det er fare for hudkontakt, bør du rådføre deg med hanskeleverandøren om passende typer og brukstid for dette produktet.

Vernehansker

- Øyebeskyttelse:

- Tett lukkede vernebriller

- PNEC

CAS-nr. 1330-20-7 Xylenblanding av isomerer

  - Ferskvann; 0,327 mg/l

  - Havvann; 0,327 mg/l

  - Intermitterende utslipp; 0,327 mg/l

  - STP; 6,58 mg/l

  - Sediment (ferskvann); 12,46 mg/kg

  - Sediment (havvann); 12,46 mg/kg

  - Jord; 2,31 mg/kg

| 136-52-7 koboltbis(2-etylheksanoat) |  |
| --- | --- |
| WEL | Langtidsverdi: 0,1 mg/m³ som Co; Carc, Sen |

| · Ingredienser med biologiske grenseverdier: |  |
| --- | --- |
| 1330-20-7 Xylen (blanding) |  |
| BMGV | 650 mmol/mol kreatinin Medium: urin Prøvetakingstidspunkt: etter skift Parameter: metylhippursyre |

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper - Generell informasjon - Utseende: Form Væske Farge: I henhold til produktspesifikasjonen - Lukt: Karakteristisk - Luktgrense: Ikke bestemt.

· pH-verdi: Ikke bestemt.

· Endring i tilstand Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.2 Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold

- Termisk nedbrytning / forhold som må unngås: Ingen nedbrytning ved bruk i henhold til spesifikasjonene.

- 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.

- 10.4 Forhold som skal unngås Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.5 Uforenlige materialer: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:

Ingen farlige nedbrytningsprodukter ved korrekt lagring og håndtering.

- 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

- Akutt toksisitet Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

| Initialt kokepunkt og kokepunktsområde: 139 °C |  |
| --- | --- |
| · Flammepunkt: | 29 °C |
| · Brannfarlighet | Brannfarlig. |
| · Selvantennelsestemperatur: | 240 °C |
| · Nedbrytningstemperatur: | Ikke bestemt. |
| · Antennelsestemperatur: | Produktet er ikke selvantennelig. |
| · Eksplosive egenskaper: | Produktet er ikke eksplosivt. Det er imidlertid mulig at det dannes eksplosive luft-/dampblandinger. |
| · Eksplosjonsgrenser: Nedre: Øvre: | 0,6 vol 7 vol |
| · Damptrykk ved 20 °C: | 2 hPa |
| - Tetthet ved 20 °C: - Relativ tetthet - Damptetthet - Fordampningshastighet | 0,908 g/cm³ Ikke bestemt. Ikke bestemt. Ikke bestemt. |
| · Løselighet i / blandbarhet med vann: | IKKE BLANDBAR |
| · Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: | Ikke bestemt. |
| · Viskositet: Dynamisk ved 20 °C: Kinematisk: | 320 mPas Ikke bestemt. |
| · Løsemiddelinnhold: Organiske løsemidler: Vann: | 56,8 % 0,0 |
| Innhold av faste stoffer: | 44,3 % |
| · 9.2 Annen informasjon | Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. |

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

| · LD/LC50-verdier som er relevante for klassifiseringen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATE (akutt toksisitetsestimater) |  |  |
| Dermal | LD50 | 123 698 mg/kg |

- Primær irriterende effekt:

- Hudkorrosjon/irritasjon Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Alvorlig øyeskade/irritasjon Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Respiratorisk eller hudsensibilisering

Kan forårsake allergisk hudreaksjon.

- Ytterligere toksikologisk informasjon:

- CMR-effekter (kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonsskadelige egenskaper)

- Mutagenitet i kjønnsceller Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Kreftfremkallende Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Reproduksjonstoksisitet Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- STOT-enkelt eksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

- STOT-gjentatt eksponering

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

- Aspirasjonsfare Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

- 12.1 Toksisitet

- Akvatisk toksisitet:

Akutt fisketoksisitet

Løsemiddelnafta (petroleum), lett arom. (benzeninnhold mindre enn 0,1 %) LC50 9,22 mg/l

Art: Oncorhynchus mykiss (regnbueørret) Eksponeringstid: 96 timer

Akutt toksisitet for dafnier

Løsemiddelnafta (petroleum), lett aromatisk (benzeninnhold mindre enn 0,1 %) EC50 6,14 mg/l

Art: Daphnia magna (vannloppe) Eksponeringstid: 48 timer

Akutt toksisitet for alger

Løsemiddelnafta (petroleum), lett aromatisk (benzeninnhold mindre enn 0,1 %) ErC50 2,9 mg/l

Art: Pseudokirchneriella subcapitata (grønnalger) Eksponeringstid: 72 timer

Akutt bakteriell toksisitet

Løsemiddelnafta (petroleum), lett aromatisk (benzeninnhold mindre enn 0,1 %) EC50 1 - 10 mg/l

Økotoksikologisk vurdering

Løsemiddelnafta (petroleum), lett aromatisk (benzeninnhold mindre enn 0,1 %)

Kronisk akvatisk toksisitet: Giftig for akvatiske organismer, kan forårsake langvarige skadelige effekter i akvatisk miljø. Data basert på sikkerhetsdatabladet (SDS) fra leverandøren.

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.3 Bioakkumuleringspotensial Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.4 Mobilitet i jord Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

- Økotoksiske effekter:

- Merknad: Giftig for fisk

- Ytterligere økologisk informasjon:

- Generelle merknader:

Vannfareklasse 2 (tysk forskrift) (Selv vurdering): Farlig for vann Produktet må ikke komme i kontakt med grunnvann, vassdrag eller avløpssystem.

Fare for drikkevannet selv om små mengder lekker ut i jorden. Også giftig for fisk og plankton i vannforekomster.

Giftig for vannlevende organismer

(Forts. på side 8)

- 13.1 Avfallshåndteringsmetoder

- Anbefaling

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Produktet må ikke komme i kontakt med avløpssystemet.

- Uren emballasje:

- Anbefaling: Avfallet må kastes i henhold til offisielle forskrifter.

(Fortsettelse på side 9)

- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke aktuelt.

- vPvB: Ikke relevant.

- 12.6 Andre skadelige effekter Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 13: Avhendingshensyn

AVSNITT 14: Transportinformasjon

- 14.1 UN-nummer - ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 FNs offisielle transportbetegnelse - ADR 1 2 6 3 M A L I R R E L A T E R T M A T E R I A L E , MILJØFARLIG - IMDG MALINGSRELATERT MATERIALE, MARIN FORURENSNING - IATA MALINGSRELATERT MATERIALE

- 14.3 Transportfareklasse(r) - ADR, IMDG - Klasse 3 Brannfarlige væsker. - Etikett 3

- IATA - Klasse 3 Brannfarlige væsker. - Etikett 3

- 14.4 Emballasjegruppe - ADR, IMDG, IATA III

- 14.5 Miljøfarer: - Havforurensende stoff: Symbol (fisk og tre) - Spesiell merking (ADR): Symbol (fisk og tre)

- 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren Advarsel: Brannfarlige væsker. - Farenummer (Kemler-kode): 30 - EMS-nummer: F-E,S-E - Stuvingskategori A

· 14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II til Marpol og IBC-koden Ikke aktuelt.

· Transport/tilleggsinformasjon:

- ADR - Begrensede mengder (LQ) 5 - Unntatte mengder (EQ) Kode: E1 Maksimal nettomengde per indre emballasje: 30 ml Maksimal nettomengde per ytre emballasje: 1000 ml - Transportkategori 3 - Tunnelbegrensningskode D/E

- IMDG - Begrensede mengder (LQ) 5L - Unntatte mengder (EQ) Kode: E1 Maksimal nettomengde per indre emballasje: 30 ml Maksimal nettomengde per ytre emballasje: 1000 ml

· FNs «modellforskrift»: UN 1263 MALINGSRELATERTE MATERIALER, 3 , III, MILJØFARLIGE

AVSNITT 15: Regelverksinformasjon

| · MAK (tysk maksimal konsentrasjon på arbeidsplassen) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100-41-4 | etylbenzen | 3 |

· Regulerte eksplosive prekursorer

Ingen av ingrediensene er oppført.

· Regulerte giftstoffer

Ingen av ingrediensene er oppført.

· Rapporteringspliktige eksplosive prekursorer

Ingen av ingrediensene er oppført.

· Meldepliktige giftstoffer

Ingen av ingrediensene er oppført.

| Klasse | Andel i % |
| --- | --- |
| I | 0,2 |
| NK | 56,8 |

· 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøbestemmelser/lovgivning som er spesifikke for stoffet eller blandingen

· Giftloven

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngitte farlige stoffer – VEDLEGG I Ingen av ingrediensene er oppført.

- Seveso-kategori

E2 Farlig for vannmiljøet P5c BRANNFARLIGE VÆSKER

- Kvalifiserende mengde (tonn) for anvendelse av krav på lavere nivå 200 t

- Kvalifiserende mengde (tonn) for anvendelse av krav på høyere nivå 500 t

- Nasjonale forskrifter:

- Tekniske instruksjoner (luft):

- Vannfareklasse: Vannfareklasse 2 (Selv vurdering): farlig for vann.

- 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: Det er ikke utført noen kjemisk sikkerhetsvurdering.

GB

(Fortsettelse på side 10)

AVSNITT 16: Annen informasjon

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap. Dette utgjør imidlertid ikke en garanti for spesifikke produktegenskaper og etablerer ikke et juridisk bindende kontraktsforhold.

- Fullstendig tekst til H-setningene nevnt i avsnitt 2 og 3:

H226	Brannfarlig væske og damp. H302	Skadelig ved svelging.

H304	Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i luftveiene. H312	Skadelig ved hudkontakt.

H315	Forårsaker hudirritasjon.

H317	Kan forårsake allergisk hudreaksjon. H318	Forårsaker alvorlig øyeskade.

H319	Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. H332	Skadelig ved innånding.

H334	Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H360Fd Kan skade fruktbarheten. Mistenkes for å skade det ufødte barnet. H361d Mistenkes for å skade det ufødte barnet.

H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H400	Svært giftig for vannlevende organismer.

H410	Svært giftig for vannlevende organismer, med langvarige effekter. H411	Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

H412	Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

- Avdeling som utsteder sikkerhetsdatablad: Produktsikkerhetsavdeling: LABORATORIET

- Kontakt: Helse- og sikkerhetsansvarlig

- Forkortelser og akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Internasjonale regler for transport av farlig gods med jernbane)

ICAO: Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei)

IMDG: Internasjonal sjøfartskode for farlig gods IATA: Internasjonal lufttransportorganisasjon

GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier EINECS: Europeisk register over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer ELINCS: Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer

CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (UK REACH)

LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent LD50: Dødelig dose, 50 prosent

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk vPvB: Svært persistent og svært bioakkumulerende ATE: Akutte toksisitetsestimatverdier

Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – kategori 3 Acute Tox. 4: Akutt toksisitet – kategori 4

Skin Irrit. 2: Hudkorrosjon/irritasjon – Kategori 2

Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 1 Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2 Resp. Sens. 1: Respiratorisk sensibilisering – Kategori 1

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1 Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A Repr. 1A: Reproduksjonsskadelighet – Kategori 1A Repr. 2: Reproduksjonsskadelighet – Kategori 2

STOT SE 3: Spesifikk målorgantoksisitet (enkelt eksponering) – Kategori 3 STOT RE 1: Spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering) – Kategori 1 STOT RE 2: Spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering) – Kategori 2 Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

Akvatisk akutt 1: Farlig for vannmiljøet – akutt akvatisk fare – Kategori 1 Akvatisk kronisk 1: Farlig for vannmiljøet – langvarig akvatisk fare – Kategori 1 Akvatisk kronisk 2: Farlig for vannmiljøet – langvarig akvatisk fare – Kategori 2 Akvatisk kronisk 3: Farlig for vannmiljøet – langvarig akvatisk fare – Kategori 3

- * Data sammenlignet med forrige versjon endret.

GB